- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 轩立昱泰装配建筑产业基地项目

建设单位（盖章）： 河北轩立房屋建设有限公司

石家庄高邑分公司

编制日期：           2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 轩立昱泰装配建筑产业基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-130127-89-05-575717 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 刘彦芳 | 联系方式 | 15632317565 |
| 建设地点 | 河北省石家庄市高邑县高邑镇凤中路东头6号 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：114度38分22.128秒，纬度：37度35分59.813秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022 砼结构构件制造 C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造 三十、金属制品业 66结构性金属制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 高邑县数据和政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 高数政投备〔2025〕12号 |
| 总投资（万元） | 10600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21592.61 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《高邑县城东工业区控制性详细规划》（2010-2020） （2）审批机关：高邑县人民政府 （3）审批文件名称及文号：高邑县人民政府关于高邑县城东工业区控制性详细规划的批复，高政函[2011]33号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 一、（1）规划环境影响评价文件名称：《高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响报告书》 （2）审查机关：河北省生态环境厅（原河北省环境保护厅） （3）审查文件名称及文号：《关于高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函[2011]460号） 二、（1）规划环境影响评价文件名称：《高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》 （2）审查机关：河北省生态环境厅 （3）审查文件名称及文号：《关于转送高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响跟踪评价结论的函》（冀环环评函〔2020〕1167号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与高邑县城东工业区规划的符合性分析 （1）园区产业及用地规划 根据《高邑县城东工业区控制性详细规划》（2010-2020），高邑县城东工业区规划基本情况见下表。 表1-1 高邑县城东工业区规划基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 规划范围; 高邑县城东工业区位于高邑县城东，西临高邑县城东环路，东以京港澳高速公路西边绿化带为界，南至南环路，北至府北路，中部是横穿城区的393省道，总面积540.05hm2。. 2; 发展定位; 定位为高科技工业园区，逐渐建成为以机械、装备制造和农产品深加工两大产业集群为主导的高新科技开发区。. 3; 规划产业; ①机械和装备制造；②农产品深加工。. 4; 规划期限; 2007-2020年，其中近期为2007~2015年，远期为2016~2020年。. 5; 规划布局; 规划区形成：一中心、两分区。 一中心：以行政中心和商业服务中心形成城东工业区的综合中心。 两分区：以工业二街为界，西侧为一类工业区，主要安排机械、装备制造和高新技术产业；东侧为二类工业区，安排农副产品深加工和机械、装备制造等工业项目。. 6; 规划目标; 到规划期末，生产总值达到108亿元/年，生产总值年均增长率达到20%。. 本项目属于装配式建筑钢结构、砼结构构件生产项目，属于机械、装备制造产业。本项目位于河北省石家庄市高邑县高邑镇凤中路东头6号，属于高邑县城东工业区，项目位于工业二街东侧，属于二类工业用地。项目租赁场地已取得土地证，为工业用地（见附件）。 因此，项目符合园区产业定位及用地布局要求。 （2）配套设施建设规划情况 ①供水：高邑县城东工业区给水工程基本概况见下表。 表1-2 高邑县城东工业区给水工程基本概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 用水量; 需水量按用地面积指标预测，工业区居住用地用水量为308.4m3/d、工业用地用水量为18247.4m3/d、其它用水量为3034.1m3/d、总用水量为21589.9m3/d。未预见需水量按需水量的 10%计，则规划区最高需水量为2.38万m3/d。. 2; 给水水源; 近期用水由位于主城区北部的地下给水厂进行直接供给，远期水源为高邑县城的地表水厂. 3; 给水管网; 沿规划路网建设给水管网，管径为DN200~600mm. 本项目用水由开发区供水管网供给，目前开发区用水已改为高邑县城地表水厂水，水源为南水北调水。本项目新鲜水用水量为630m3/a。水质水量满足项目用水需求。 ②排水：高邑县城东工业区排水工程基本概况见下表。 表1-3 高邑县城东工业区排水工程基本概况一览表 序号; 项 目; 内 容. 1; 排水体制; 雨、污分流制. 2; 污水量; 综合生活污水排放系数取0.8，工业污水排放系数取0.7，则规划区平均污水量为1.14万 m3/d。. 3; 污水管线规划; 规划一条DN1000 污水管，考虑高邑县污水厂在东工业区的北部，所以东工业区不再新建新的污水厂。区内各地块的污水单独收集，再将污水沿外环路由污水干管集中送到高邑县凤城污水处理厂进行处理，污水经处理后达标排放。. 4; 雨水工程规划; 规划敷设一定数量的雨水管网，以千秋路为界线分为南、北两部分，各部分的雨水单独收集，各自排入城市管道进行收集。雨水的设计管径为DN200~DN1000，采用钢筋混凝土管。. 本项目无生产废水产生和排放，主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入高邑县凤城污水处理厂处理。项目位置在高邑县凤城污水处理厂收水范围内，污水排放量为0.72m3/d，远小于高邑县凤城污水处理厂污水处理能力，因此高邑县凤城污水处理厂可满足本项目排水需求。 ③供热：高邑县城东工业区供热工程基本概况见下表。 表1-4 高邑县城东工业区供热工程基本概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 热源; 规划区采用城市集中供热，拟建设燃煤供热热源站1座. 2; 管网规划; 供热管网沿规划路直埋敷设. 项目无生产用热，办公室冬季取暖由空调提供。 ④燃气：高邑县城东工业区燃气工程基本概况见下表。 表1-5 高邑县城东工业区燃气工程基本概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 气源; 工业区内的燃气用户以天然气为气源。石邯长输天然气管线由北向南穿过高邑县城，陕京二线天然气工程经过高邑，并为高邑燃气公司做预留口，上述气源可为城东工业区提供天然气。. 2; 门站; 规划设置一个天然气门站，位置位于西气东输进入高邑县东输入口位置。. 本项目生产过程不使用天燃气。 ⑤供电：高邑县城东工业区供电工程基本概况见下表。 表1-6 高邑县城东工业区供电工程基本概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 电源; 规划区电源来自位于本区东部的 110kV 高邑变电站. 2; 管网规划; 供电电力电缆沿路敷设. 项目总年用电量10万kW·h，由开发区供电系统供给，电力供应充足，能满足项目用电需求。 （3）与园区环境准入条件符合性分析 项目位于高邑县城东工业区，根据《高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目与园区环境准入条件符合性见下表。 表1-7 与园区环境准入条件符合性分析一览表 环评报告要求; 内容; 符合性. 不符合工业区产业定位的项目：如化工业、染整业、皮革制品业、造纸业、电镀、热镀、冶炼、医药制造业等八类行业; 本项目为装配式砼结构和装配式钢结构件生产项目，符合园区产业定位。; 符合. 《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类、淘汰类; 本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类项目; 符合. 《河北省新增产业限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类; 文件已废止; /. 污染严重的“十五小”及“新五小”企业 “十五小企业"提及的电镀项目；; 项目不属于污染严重的“十五小”及“新五小”企业、“十五小企业“提及的电镀项目; 符合. 高水耗、高物耗、高能耗的项目；废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物的项目。; 项目不属于高水耗、高物耗、高能耗的项目；废水中不含难降解的有机污染物、“三致”污染物的项目。; 符合. 不满足行业准入条件的项目; 项目建设无行业准入条件相关要求; 符合. 采用高VOCs含量的有机溶剂型涂料的项目; 项目不使用高VOCs含量的有机溶剂型涂料; 符合. 2、与规划环境影响评价报告书结论的符合性 表1-8 与规划环境影响评价报告书结论的符合性分析一览表 高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响评价报告书结论; 本项目; 符合性. 在严格按照产业政策和企业准入要求控制进区项目，按照循环经济理念做好产业结构优化和调整工作，对企业进行合理布局；严格落实各种污染防治措施和风险防范措施；加强再生水回用，推进清洁生产和节能减排工作，严格控制工业区污染物排放总量；加强规划跟踪监测与评价的基础上，高邑县东工业区控制性详细规划在环境保护方面可行。; 本项目符合园区产业定位及用地布局要求，项目产生的污染物采取相应处理措施后均可达标排放。污染物排放量较小。无生产废水产生和排放。; 符合. 高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书结论; 本项目; 符合性. 高邑县城东工业区基本按照规划空间范围、产业布局进行建设，至本次跟踪评价阶段，工业区规划尚未实施完毕。工业区以机械加工、装备制造及农产品深加工为主导产业，现有企业发展现状与工业区产业定位基本一致，开发强度低于原规划环评预测值，生态环境减缓对策和措施有效。鉴于工业区规划已近期末，工业区应根据实施现状尽快开展新一轮规划修编及规划环评工作。; 本项目属于装配式砼结构构件和装配式钢结构件生产项目，满足园区产业定位要求。; 符合. 工业区区域内生态环境质量现状基本满足功能区要求，环境质量趋势变化不明显，资源环境承载力可承载后续规划实施。利益相关公众普遍支持规划继续实施，通过制定“三线一单”管控要求，可缓解资源环境压力，解决环境问题。经对规划后续实施内容的环境影响预测，区域环境影响基本可接受，并提出减轻规划后续实施过程中可能造成不良生态环境影响的对策和措施。; 本项目污染物采取了合理有效的处理措施，对周边环境影响较轻；满足“三线一单”管控要求。; 符合. 综上，项目建设满足规划环评及跟踪评价相关要求。 3、与规划环评跟踪评价审查意见符合性 表1-9 本项目与规划环评跟踪评价审查意见符合性分析 高邑县城东工业区控制性详细规划环境影响报告书审查意见中内容; 本项目; 符合性. 工业区内采用集中供热方式，并建设配套的供热管网，不得新建分散供热设施……区内除规划预留的燃煤锅炉外，其它均应按要求取缔; 本项目无生产用热，办公室冬季取暖由空调提供。; 符合. 落实规划环评所规定的各项环境影响减缓措施。针对工业区主要环境问题，严格落实环境敏感点及保护目标的防护措施制定并完善环境应急预案，努力减轻规划实施中产生的环境影响加强生产厂区的防渗措施，防止对环境安全造成影响。认真落实环评报告书提出的环境风险防范措施，加强环境风险防范体系建设，确保事故出现时不对周围环境和公众健康造成影响。; 本项目污染物产生量较小，采取了合理有效的处理措施，对周边大气环境影响较轻；并对项目区域采取了严格防渗措施，对土壤、地下水环境影响较轻。; 符合. 严格执行工业区行业准入条件。按照报告书提出的园区准入条件和产业布局原则，做好项目筛选，确保园区产业发展方向与循环经济产业链延伸要求。入区项目在选址及平面布局时必须满足卫生防护距离要求及相应产业准入条件要求。; 本项目为属于装配式砼结构构件和装配式钢结构件生产项目，属于机械、装备制造产业，符合园区产业定位，符合准入条件。; 符合. 入区的建设项目应按审批权限和程序规定履行环保审批手续; 本项目按规定履行环保手续; 符合. 跟踪环评规划调整建议内容; 本项目; 符合性. 切实落实产业布局要求。对工业区现有不符合产业布局和用地规划的企业，应严格落实报告书整改要求，对于不符合用地规划以及产业规划的企业，建议维持现状规模，并适时进行转型或搬迁。《高邑县城东工业区控制性详细规划》（2011年批复实施）用地布局规划与《高邑县城乡总体规划（2011-2030年）》（2012年批复实施）用地布局规划不相符，建议下一轮规划编制中合理确定工业区产业布局、与国土空间规划。; 项目符合产业布局和用地规划要求，项目建设符合园区要求。; 符合. 加快基础设施建设进度。按照省委、省政府和《子牙河流域水污染物排放标准》有关要求，尽快完成高邑县城污水处理厂、高邑县第二污水处理厂提标改造工程、再生水回用工程及区域污水管网的建设，上述工程建成前，不得新增废水排放项目，不得建设以中水为水源的项目。工业区应加快地表水供水管网建设，关停企业自备水井，实现全区的集中供水，为实现南水北调地表水集中供水前，不得增加地下水开采量，不得建设新增用水项目。; 本项目不建设自备水井，本项目无生产用水，主要为生活用水、车辆清洗用水和车间地面清洁用水，由城东工业区供给，水质水量满足项目用水需求。; 符合. 提升现有企业环境管理水平。跟踪评价结果表明区域大气环境质量中PM10、PM2.524小时评价浓度超标，O38小时平均浓度部分超标，管委会应针对现有问题制定切实可行的整改方案，加强对现有企业的环境管理力度，在污染物稳定达标排放的基础上，减少污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目建设过程中严格按照“环境保护措施监督检查清单”落实各项污染防治措施，确保污染物长期稳定达标排放。; 符合. 优化村庄搬迁方案。结合实际情况实行差别化搬迁。村庄搬迁工作完成前，工业区各企业应采取适宜的环境保护措施，并与村庄用地之间保留足够的防护距离。; 项目不涉及; 符合. 严格落实环境跟踪监测计划、环境管理要求。工业区应严格落实环境监测相关要求，确保大气、水、土壤等实现定期监测。设立专门的环境管理机构，负责工业区的环境管理工作及生态环境建设，并落实环境管理人员，明确管理机构的职责。建立环境监测系统和事故应急监测系统。; 企业在日后运营期，应严格按照监测计划对项目排放污染物进行监测。; 符合. 综上，项目符合环境影响跟踪评价结论的要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目产品为装配式砼结构构件和装配式钢结构件，用于多领域建筑现场装配，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中：“二十一、建筑 2.绿色建筑技术研发与应用：既有房屋抗震加固、建筑隔震减震结构体系及产品研发、工程应用与推广，建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、太阳能光伏等可再生能源建筑应用相关产业，建筑高性能门窗技术和产品的研发与推广，绿色建造技术体系的研发与推广，建筑信息模型(BIM)相关技术研发与应用，零碳建筑技术体系及关键技术研发与应用，高性能隔声门、窗和通风隔声窗产品研发与应用”中的“装配式建筑”，属于国家鼓励类项目；本项目不属于国家发改委发布的《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目；本项目未列入《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》，同时项目已取得高邑县数据和政务服务局出具的备案信息（高数政投备〔2025〕12号）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、选址可行性分析 本项目位于高邑县高邑镇凤中路东头6号，中心地理坐标为东经114°38'22.128"，北纬37°35'59.813"。项目租赁石家庄昱泰门窗有限公司现有厂房，东侧为空地，南侧为兴华路，西侧为其他企业厂房，北侧为凤中路。距离项目最近敏感目标为厂区西侧60m处的高邑县看守所。 项目租赁石家庄昱泰门窗有限公司现有厂房，位于高邑县城东工业区内，占地为工业用地。项目周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 因此，项目选址可行。 3、河北省“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 高邑县生态红线主要沿南水北调管线进行分布，南水北调管线生态保护红线区主要分布于高邑县西南侧，本项目位于河北省石家庄市高邑县高邑镇凤中路东头6号，距离南水北调管线生态保护红线12km，符合生态保护红线的要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气中PM2.5、PM10年均浓度、O3最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，NO2、CO、SO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，该区域为不达标区。本区域地下水环境满足《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 项目切割下料过程会产生颗粒物，采用布袋除尘器处理后排放；焊接过程会产生焊接烟尘，采用移动式焊烟净化器处理后车间内部无组织排放。项目无生产废水外排，职工生活水质经化粪池处理后排入园区污水管网。噪声主要为设备运行时产生的机械噪声，经采取低噪声设备、基础减振和隔声措施后，对周围环境影响较小。钢筋、钢板边角料、废焊条及焊渣、除尘器除尘灰、废包装统一收集后外售；混凝土块回用于浇筑工序；废脱模剂桶、废密封胶桶由厂家回收处理；废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废暂存间内，交由有危废处置资质的单位处理；沉淀池泥渣和职工生活垃圾由环卫部门定期清运。项目产生的废水、噪声、固体废物等污染物均采取了严格的治理措施，在一定程度上大大减少了污染物的排放，各污染物均能达标排放，满足环境质量标准，符合区域环境质量底线的要求。 因此，项目符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目用水由园区供水管网提供，项目用电由园区供电管网提供，可满足厂区生产和生活用电的要求。项目生产不用热，办公室冬季采暖与夏季制冷采用单体空调。通过加强节能管理、使用节能设备，可降低资源、能源消耗，因此本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的对照符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目，不采用限制类和淘汰类设备和工艺。本项目不属于国家发改委发布的《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目。本项目已在高邑县数据和政务服务局备案，备案编号：高数政投备〔2025〕12号。 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单的管控要求。 （5）与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析 根据《石家庄市生态环境准入清单（2023年版）》要求，项目与石家庄市生态环境准入要求符合性分析如下： 表1-10 项目与《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析一览表 相关要求; 重点区域; 管控策略; 本项目相关内容; 对比结果. 全市生态环境准入综合管控要求; 全市域; 1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。; 本项目位于河北省石家庄市高邑县城东工业区，不属于两高项目。符合产业政策。; 符合. 重点风险工业园区、无极县、涉重金属重点行业企业、土壤污染防治重点监管企业、尾矿库、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场等; 1、严格农用地、建设用地监管，加强潜在风险土地常规监管。 2、开展电镀、皮毛鞣制、化工、炼焦等工业园区重金属环境综合整治。推动重金属源头减量、末端管控。 3、土壤污染重点监管企业、工业园区、尾矿库、垃圾处理场、垃圾焚烧厂和危险废物处理处置场周边土壤环境，定期开展监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。; 本项目用地为工业用地，已取得用地手续。本项目无重金属排放。; 符合. 石家庄市划定的高污染燃料禁燃区、; 1、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。3、禁燃区内禁止原煤散烧。4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 本项目用电由高邑县城东工业区供电系统供给；用水由高邑县城东工业区管网供给，不取用地下水；不涉及煤炭使用。; 符合. 地下水重点管控区; 落实最严格水资源管理制度，强化用水监管，优化用水结构，推动城镇农村生活、工业、农业节水，发掘多源供水，缓解地下水超采压力，加强地下水开采重点管控区和生态用水补给区的管控。; 本项目用水由高邑县城东工业区管网供给，为地表水源，不取用地下水。; 符合. 全市生态空间总体管控要求; 生态保护红线; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; - 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。; 本项目位于高邑镇凤中路东头6号，高邑县城东工业区内，距离最近的生态保护红线南水北调管线12km。; 符合. 有限人为活动; 1、自然保护地核心区外，在符合法律法规的情况下，除国家重大战略外，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 ④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 ⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动可办理探矿权延续、变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、(中)重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。2、对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿(跨)越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施。3、涉及饮用水水源地保护区的区域，还应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。; 不涉及; 符合. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; ①严格矿产资源开发与管控，矿产开发管控依照《河北省加强矿产资源开发管控十条措施》《河北省人民代表大会常务委员会关于加强矿产开发管控保护生态环境的决定》等相关文件要求执行。 ②涉及饮用水水源地保护区的，水环境总体管控要求中饮用水水源地保护区相关要求进行管控。; 不涉及; 符合. 全市水环境总体管控要求; 饮用水源地优先保护区; 空间布局约束; 1、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。2、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。3、禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。4、禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。5、县级以上地方人民政府应当根据保护饮用水水源的实际需要，在准保护区内采取工程措施或者建造湿地、水源涵养林等生态保护措施，防止水污染物直接排入饮用水水体，确保饮用水安全。; 不涉及; 符合. 重要引水通道; 空间布局约束; 1、南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》(国务院令647号)、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《白洋淀上游生态环境保护条例等要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全为目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目。2、保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。3、对于饮用水水源地保护区范围内，应严格执行《水污染防治法》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求(HJ773-2015)》相关要求。; 项目位于高邑县城东工业区范围内，不在生态保护红线范围内。不在重要引水通道范围内。; 符合. 水环境工业污染重点管控区; 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。3、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。4、企业、学校、科研院所、医疗机构、检验检疫机构等单位的实验室、检验室、化验室等产生的酸液、碱液及其他有毒有害废液，应当按照国家和省有关规定进行处理后达标排放或者单独收集、安全处置。; 本项目不属于高污染、高耗水、产能过剩及其他重大行业，属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类，生活污水排入高邑县凤城污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; - 化学品生产、存储、运输、销售企业以及工业园区(工业集聚区)、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，防止地下水污染。加油站、储油库等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止污染地下水。3、工业固体废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他符合水污染防治要求的措施，防止污染水环境。4、可能发生水污染事故的企业事业单位，应当按照有关规定制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备定期进行预防演练。; 本项目不属于所列企业单位，无地下油罐。生活污水排入高邑县凤城污水处理厂处理。; 符合. 水环境一般管控区; 污染物排放管控; 严格落实全市最新污染防治要求，加强工业源、生活源、农业源、集中式治理设施等排放管控。; 本项目仅产生生活污水，排入高邑县凤城污水处理厂处理。; 符合. 大气环境总体准入要求; 空间布局约束; 1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油(醇基燃料)锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。; 本项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等项目。项目不涉及燃煤锅炉，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)相关要求。2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)，开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。; 不涉及; 符合. 全市土壤环境总体管控要求; 农用地; 1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。2、禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。3、县级以上地方人民政府应当依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。4、禁止生产、销售、使用国家和本省明令禁止的农业投入品。5、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。6、严格执行法律、法规规定的其它空间布局约束要求。; 不涉及; 符合. 土壤污染重点监管单位; 1、土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向相关主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报相关主管部门。并对监测数据的真实性和准确性负责。相关主管部门发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，应当及时进行调查。2、土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案。3、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府相关主管部门备案。; 企业不属于土壤污染重点监管单位，项目按相关要求采取完善的防渗措施后可杜绝土壤环境污染途径。; 符合. 建设用地风险管控和修复; 1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。5、各县(市、区)在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 项目位于高邑县城东工业区范围内；占地为工业用地。; 符合. 重金属污染防控重点区; 持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。; 不涉及; 符合. 全市自然资源总体管控要求; 水资源; 地下水开采重点管控区（地下水严重超采区）; 1、在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。2、在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。; 项目位于高邑县城东工业区范围内；用水由高邑县城东工业区给水管网供给，不取用地下水。; 符合. 生态用水补给区; 1、在保障正常供水目标的前提下，相继为主要河流及湖泊湿地进行生态补水，加大水源涵养林修复提质力度，逐步恢复河湖水系、填补地下水亏空水量，增加地下水补给量，恢复地下水水位，改善和修复河流与湖泊湿地生态状况。加强引水管理，合理调度水资源，通过采取引水、补水、限制取水等措施，维持湖泊湿地合理水位。2、探索建立河湖生态水量保障机制，进一步健全南水北调和重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。. 一般管控区; 1、严格执行“最严格水资源管理制度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。2、地下水开采重点管控区外的地下水超采区按照《华北地区地下水超采综合治理行动方案》、《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》及《关于地下水超采综合治理实施意见》进行管控。. 能源; 高污染燃料禁燃区; 1、禁燃区内不得新建、改建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。2、禁燃区内禁止销售、使用高污染燃料。3、禁燃区内禁止原煤散烧。4、其他平原县和山区县执行县级政府确定的禁燃区范围和管理要求。; 本项目不使用煤炭、重油、渣油等燃料。; 符合. 一般管控区; 1、强化能源消费约束，严格实施能源消费总量和强度“双控”。从工艺技术、主要用能设备、节能措施等方面切实加强项目单耗先进性审查，新建高能耗项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平，用能设备达到国家一级能效标准。2、以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能。推进农业和农村节能，强化商用和民用节能，实施公共机构节能。完善节能措施引导，完善峰谷电价、阶梯气价等价格政策等。3、控制煤炭消费总量，加快产业结构向高新高端产业转变，推进钢铁、水泥等重点行业去产能。大力实施散煤替代。 4、深入推进煤炭清洁高效利用，扩大清洁能源利用。加强煤炭质量监管，严格落实省、市燃煤质量标准全市禁止生产、销售灰分劣质煤。严厉打击销售使用劣质煤行为。燃煤发电企业使用的煤炭要符合河北省《工业和民用燃料煤》标准。; 本项目能源使用电能，不使用煤炭资源。; 符合. 全市产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求; 1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》以及《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制。; 1、项目符合园区准入条件，符合规划环评要求。 2、不涉及 3、项目为建筑装配用砼结构构件和钢结构件生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类项目。 4、不属于两高产品 5、本项目租用现有厂房，不新增占地。 6-9、不涉及 10、本项目不属于涉重金属重点行业企业。 11-14、不涉及。; 符合. 项目入园准入要求; 1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。被认定为重点监控点的化工企业，可按照《河北省人民政府办公厅关于印发河北省化工重点监控点认定办法的通知》(冀政办字〔2021〕122号)相关要求执行。2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。3、对新设立或扩区未开展规划环评的园区，规划定位、范围、布局、结构、规模等发生调整未开展规划环评调整的以及规划实施已超过5年未进行规划环境影响跟踪评价的园区，督促园区管委会抓紧整改。4、各级行政审批部门应把规划环评结论及审查意见的符合性作为入园建设项目环评审批的重要依据。严格落实产业园区规划环评对项目环评的指导要求，规划环评提出需要深入论证的，在项目环评审批阶段应重点把关。按要求可以简化内容的项目环评，不再增加相关环评内容要求。; 本项目位于高邑县城东工业区范围内，属于装配式砼结构构件和装配式钢结构件生产项目，符合园区规划。; 符合. 本项目位于河北高邑镇凤中路东头6号，高邑县城东工业区内，根据石家庄市环境管控单元分布图（详见附图6），属于高邑县重点管控单元2。项目与石家庄市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单中高邑县生态环境准入清单符合性分析如下： 表1-11 高邑县重点管控单元生态环境准入清单 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 对比结果. 重点管控单元2; 大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、(高邑县城东工业区)、地下水开采重点管控区; 空间布局约束; 1、严格落实国家、河北省以及石家庄市最新产业目录准入要求。 2、严格落实最新规划环评及其审查意见制定的环境准入要求。; 项目符合国家、省、市最新产业目录准入要求。严格落实了规划环评及批复文件中的环境准入要求。; 符合. 污染物排放管控; 1、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》环办环评〔2020〕36号的要求。 2、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 3、新（改、扩）建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）排放限值。; 本项目不属于重点行业，不适用《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》；项目环保措施符合规划环评及其批复文件制定的环保措施；本项目无生产废水产生和排放，主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最后进入高邑县凤城污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控; 1、园区按照相关要求，建立完善环境风险管理相关制度和有效的事故风险防范体系。; 不涉及; 符合. 资源利用效率; 1、提高中水回用率。 2、地下水水资源使用应严格落实《河北省人民政府关于公布地下水超采区和禁止开采区、限制开采区范围的通知》(冀政字〔2022〕59号)及《关于地下水超采综合治理实施意见》(冀办〔2019〕17 号)等相关要求。; 项目用水由城东工业区供水管网提供，不开采地下水。; 符合. 综上所述，项目建设符合《石家庄市“三线一单”生态环境准入清单（2023年版）》生态环境分区管控要求。 4、与其他相关环境管理要求相符性分析 （1）本项目与大气环境相关污染防治政策符合性分析见下表。 表1-12 项目与大气环境相关条例符合性分析一览表 政策 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发[2024]4号）; 一、目标要求 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河北重要讲话要求，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决群众身边的突出大气环境问题为重点；强化结构调整和管理挖潜，加强源头防控和面源治理，完善大气环境管理体系，推动经济绿色低碳转型。到2025年，全省地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降20%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内；所有设区的市空气质量排名稳定保持在全国重点城市“后十”之外；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。; 本项目主要废气污染物为颗粒物，项目建成后，废气经处理后均可达标排放。项目不涉及挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物的排放。; 符合. 二、深化产业结构优化调整 （一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。 （二）加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁。 （三）推进钢铁行业升级。严禁新增钢铁产能，稳步推行钢铁、焦化、烧结一体化布局；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。加快推进100吨以下转炉、1000立方米以下高炉整合升级。到2025年，短流程炼钢产量占比达到5%以上。 （四）推进涉气产业集群绿色发展。对现有产业集群制定专项优化提升方案，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、活性炭集中再生中心和有机溶剂集中回收处置中心等“绿岛”项目。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，推动产业健康有序发展。; 1、项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，符合国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案要求。 2、不属于重点行业，项目符合开发区产业布局。不属于需要搬迁企业。 3、不属于 4、不属于; 符合. 三、深化能源结构优化调整 （五）大力发展新能源和清洁能源。大力推动电能替代工作。持续增加天然气供应。稳步推进抽水蓄能、海上风电、生物质能和地热能等开发利用。到2025年，全省可再生能源总装机达到1.14亿千瓦以上、占比达到60%以上，非化石能源消费比重达到13%以上，电能占终端能源消费比重达21%左右。 （六）严控煤炭消费总量。到2025年，煤炭消费量较2020年下降10%左右。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代。原则上不再新增自备燃煤机组。 （七）开展燃煤（燃气）锅炉关停整合。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划，原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。积极推进远距离输热，石家庄市加快上安电厂余热入市项目等建设，推进燃气锅炉替代；廊坊市积极推动主城区燃煤锅炉替代。到2025年，基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、农产品加工等燃煤设施，“十四五”期间累计淘汰关停燃煤机组29台、装机278.8万千瓦。 （八）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进电代煤，积极稳妥推进气代煤。原则上不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。 （九）巩固拓展清洁取暖成果。加强天然气、电等能源保供，做好清洁取暖设备运行、维护，完善资金补贴长效机制。推进农业种植、养殖农户产品加工等散煤替代。逐步推动山区散煤清洁能源替代。依法将整体完成清洁取暖改造的地方划定为高污染燃料禁燃区，强化散煤管控，防止散煤复烧。; 5-9、不涉及; /. 四、深化交通结构优化调整 （十）优化货物运输结构。大宗货物中长距离优先采用铁路、水路运输，短距离优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船运输。探索将清洁运输作为重点行业新改扩建项目审核和监管重点。到2025年，水路货运量比2020年增长12%左右；港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。重点城市铁路场站开展适货化改造。新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。 （十一）提升机动车清洁化水平。重点城市公共领域年度新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源比例不低于80%；加快淘汰稀薄燃烧技术燃气货车。在重点行业和物流园区推广新能源中重型货车。到2025年，重点城市高速公路服务区快充站覆盖率力争不低于80%,其他地方不低于60%。加强路检路查和入户检查，强化对排放检验机构和维修企业监管执法。 （十二）强化非道路移动源综合治理。推动发展新能源和清洁能源船舶，大力推动老旧铁路机车淘汰。到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及重点城市铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰国一及以下机械；石家庄正定国际机场桥电使用率达到95%以上。 （十三）保障成品油质量。全面清理整顿自建油罐、流动加油车（船）和黑加油站点，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。提升货车、机械、船舶油箱中柴油抽测频次，对发现的线索进行溯源并追究责任。; 10、项目物料运输采用公路运输。不涉及大宗货物。 11-13、不涉及; 符合. 五、持续整治扬尘面源污染 （十四）狠抓扬尘污染治理攻坚。聚焦施工工地、线性工程、裸露地块、闲置场院、露天矿山、城乡道路、平交路口、露天停车场、城乡结合部等重点领域区域开展扬尘治理攻坚，狠抓全域控尘。持续推广城区道路“水洗机扫”作业方式。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；城市和县城主要道路机械化清扫率保持100%，平均降尘量不高于5吨/平方公里·月。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 （十五）推进矿山生态环境综合整治。严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。新建矿山原则上同步建设铁路专用线或采用清洁运输方式。到2025年，原则上不再新建露天矿山（省级矿产资源规划确定或经安全论证不宜采用地下开采的重点开采区除外）。依法关闭限期整改仍不达标露天矿山。 （十六）加强秸秆综合利用和禁烧。健全秸秆收储运体系，提高产业化能力和离田效能，全省秸秆综合利用率稳定在97%以上。健全基层露天禁烧网格化监管体系，确保火点及时消除。开展城乡垃圾清理和人居环境整治。城市和县城严禁露天烧烤行为。按照相关法律、法规规定，严格限制烟花爆竹燃放。; 不涉及; /. 六、持续强化多污染物减排 （十七）强化VOCs、恶臭异味治理。大力实施涉VOCs原辅材料源头替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。污水处理场所加大有机废气收集处理力度。重点区域石化、化工行业集中的城市和区域，2024年建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。加强部门联动，因地制宜解决群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问题。 （十八）加快重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，开展垃圾发电企业SCR脱硝设施改造，扎实推进重点行业环保绩效创A。2024年前完成钢铁行业全面创A；到2025年，基本完成燃煤锅炉超低排放改造，A级企业数量稳定增加，重点行业环保绩效水平显著提升。加强钢铁、焦化等行业CO深度治理，减少CO排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施分类整治。 （十九）推进大气氨污染防控。开展大型规模化畜禽养殖场大气氨排放控制试点。到2025年，大型规模化畜禽养殖场大气氨排放总量比2020年下降5%。推广氮肥深施技术、水肥一体化等施肥新方式，降低氮肥氨排放水平。加强氮肥、纯碱等行业大气氨排放治理；强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控。; 不涉及; /. 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用; 项目不涉及燃烧高污染燃料的设施; 符合. 石家庄市委市政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把项目准入关口，对不符合规定的项目坚决停批停建。除搬迁升级改造项目和产能置换项目外，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。; 本项目不属于高耗能高排放项目，建设符合准入条件及园区产业定位。; 符合. 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化生态环境准入清单。严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估; 项目符合三线一单管控要求，符合环境准入条件。. 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、矿山、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业。深化餐饮油烟污染和恶臭异味治理。强化秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。加快解决群众关心的突出噪声问题。; 不涉及; /. 《石家庄市大气污染防治条例（修订）》; 新建、改建、扩建排放大气污染物的建设项目，应当依法进行环境影响评价，其中排放重点大气污染物的项目应当取得重点大气污染物排放指标。未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。; 本项目按照环境影响评价分类管理名录进行了环境影响评价工作。项目不涉及重点大气污染物SO2和NOx的排放。; 符合. 严格控制新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、化工等行业中的大气重污染工业项目。; 本项目属于装配式砼结构构件和装配式钢结构件生产项目，不属于新建、改建、扩建钢铁、建材、石化、化工等行业中的大气重污染工业项目。; 符合. 企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，浓度不得超过国家和省、市规定的排放标准，重点大气污染物排放总量不得超过总量控制指标。; 本项目所产废气经配套处理设施处理，外排废气中污染物浓度均满足相关标准要求。; 符合. 鼓励使用挥发性有机物含量低的原材料和产品，减少挥发性有机物排放。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集处理系统；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目不涉及。; 符合. （2）与《河北省生态环境保护“十四五”规划》《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 表1-13 项目与相关规划符合性分析一览表 规划名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; 五（二）推进工业领域污染减排。1、推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。; 本项目不属于重点行业; 符合. 五（五）加强其他涉气污染物治理。强化有毒有害大气污染物风险管控，积极推进大气汞排放控制。全面开展消耗臭氧层物质（ODS）排放治理，实施含氢氯氟烃（HCFCs）淘汰和替代，推动三氟甲烷（HFC-23）的销毁和转化。加强恶臭大气污染物防控，开展恶臭投诉重点企业和园区监测试点。推进工业烟气中三氧化硫、汞、铅、砷、镉等非常规污染物强效脱除技术研发应用。加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固废，对污染物排放不能稳定达到标准的生物质锅炉进行整改或淘汰。; 不涉及; 符合. 《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》; 深化区域大气污染协同治理。加强重污染天气应急联动，继续执行统一的区域重污染天气应急启动标准。深化重点行业绩效分级，制定差异化管控措施，实施应急减排清单化管理。提升空气质量预测预报能力，深化大气环境信息共享，推动跨区域大气污染应急预警机制建设; 本项目废气经处理后达标排放；无生产废水排放，生活污水排入园区污水管网；固废合理处置不外排。; 符合. 《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》; 空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。; 本项目不属于以上规定的禁止新建、扩建的行业; 符合. 《石家庄市生态环境保护“十四五”规划》; 严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造（高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2019年本）》第一类鼓励类项目除外）、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目和产能置换项目除外）的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目（产能置换项目除外）建设。; 本项目为装配式建筑钢结构、砼结构构件生产项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造(高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2024年本)》第一类鼓励类项目除外)、有色、炭素、钙镁、煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能搬迁升级改造项目和产能置换项目除外)的项目。; 符合. 按照“典型示范、对标先进、分步实施”的原则，重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。以电力、水泥、钢铁、制药、化工、陶瓷等行业为重点，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控，全面实施超低排放改造。; 项目不属于重点行业，废气全部采取环保措施达标后排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 随着我国国民经济和建筑产业的发展，人民生活水平有了很大的提高，国内新增建筑面积增速加快，近年来，流行于发达国家的工业化绿色建筑正在中国逐步发展起来，随着政策驱动，建筑工业化企业不断涌现，工业化建筑产品已在各建筑领域广泛使用。在国家和各级地方政府出台的政策指引下，我国的建筑产业转型升级遇到了千载难逢的机会，而装配式建筑则是产业转型升级的主要方向之一。发展装配式建筑，可以改善结构精度、渗漏、开裂等质量通病，提高隔声、保温等性能，便于系统维护、更新。此外，从环境问题和社会问题等方面考虑,装配式建筑也将成为建筑产业工业化革命的引领者，目前我国装配式建筑发展潜力非常大，节能效果很好，而且对预防大气污染方面可发挥很大的作用。 基于以上背景，为顺应市场需求，抓住市场机遇，河北轩立房屋建设有限公司石家庄高邑分公司拟建设轩立昱泰装配建筑产业基地项目，主要建设规模及内容：项目占地面积21592.61m2（32.39亩），总建筑面积8205.58m2，主要建设内容：（1）冷弯薄壁轻钢体系：包括2#车间，设置冷弯薄壁轻钢龙骨生产线3条、C型钢生产线1条，购置安装金属窗套线加工机、金属檐口加工机等设备。（2）强抗震PHF建筑体系：包括1#车间、样板间展示区、基础墩浇筑区和存储区，购置安装切割机、智能钢筋弯箍机、钢筋调直切断机、二保焊机、交流电焊机等设备。(3)办公生活区。项目建成后年产装配式砼结构构件2万m³，年产装配式钢结构件1200t，年产复合顶板60000平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目装配式砼结构构件属于“二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”中类别，应编制环境影响报告表；装配式钢结构件属于“三十、金属制品业 66结构性金属制品制造”中登记表类别。因此，项目应编制环境影响报告表。为此，河北轩立房屋建设有限公司石家庄高邑分公司委托我单位编写该项目的环境影响评价报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 二、项目概况 1、项目名称：轩立昱泰装配建筑产业基地项目 2、建设单位：河北轩立房屋建设有限公司石家庄高邑分公司 3、项目性质：新建 4、建设地点：项目位于高邑县高邑镇凤中路东头6号，中心地理坐标为东经114°38'22.128"，北纬37°35'59.813"。项目租赁石家庄昱泰门窗有限公司厂房，东侧为空地，南侧为兴华路，西侧为其他企业厂房，北侧为凤中路。距离项目最近敏感目标为厂区西侧60m处的高邑县看守所。项目占地地势平坦，交通便利，项目地理位置图见附图1，项目周边环境关系见附图2。 5、项目占地：本项目占地面积为21592.61m2 6、项目投资及环保投资：项目总投资10600万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.2%。 7、建设内容及规模 项目占地面积21592.61m2，总建筑面积8205.58m2，主要建设：（1）冷弯薄壁轻钢体系：包括2#车间，设置冷弯薄壁轻钢龙骨生产线3条、C型钢生产线1条，购置安装金属窗套线加工机、金属檐口加工机等设备。（2）强抗震PHF建筑体系：包括1#车间、样板间展示区、基础墩浇筑区和存储区，购置安装切割机、智能钢筋弯箍机、钢筋调直切断机、二保焊机、交流电焊机等设备。(3)办公生活区。具体内容见下表。 表2-1 主要建设内容情况一览表 项目类别; 建设内容; 内容. 主体工程; 1#车间; 位于厂区的中部，为租用现有厂房，建筑面积3456m2，高度10m，钢结构。为砼结构构件生产车间，购置安装切割机、智能钢筋弯箍机、钢筋调直切断机、二保焊机、交流电焊机等设备。. 2#车间; 位于厂区的北部，为租用现有厂房，建筑面积3456m2，高度6m，钢结构。设置冷弯薄壁轻钢龙骨生产线3条、C型钢生产线1条，购置安装金属窗套线加工机、金属檐口加工机等设备。. 基础墩浇筑区和存储区; 位于1#车间南侧，占地面积为3900m2，用于预制独立基础的浇筑和储存。. 辅助工程; 样板间展示区; 位于厂区南部，建筑面积793.7m2，主要用于样品间展示。. 办公室、宿舍; 建筑面积479.88m2，主要用于人员办公。租用现有办公室。. 门卫; 建筑面积20m2，位于厂区西南角。. 公用工程; 供水; 项目用水由园区供水管网供应. 供电; 项目用电由园区电网统一供给，年用电量为10万kW▪h。. 供热; 项目生产无需用热，冬季取暖采用空调。. 环保工程; 废气; 切割废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。 焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，车间内部无组织排放。. 废水; 车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 车间清洁废水水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘。 生活污水：经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网。. 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固体废物; 钢筋、钢板边角料、废焊条及焊渣、除尘器除尘灰、废包装统一收集后外售；混凝土块回用于浇筑工序；废脱模剂桶、废密封胶桶由厂家回收处理；废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废暂存间内，交由有危废处置资质的单位处理；沉淀池泥渣和职工生活垃圾由环卫部门定期清运。. 8、产品产能 项目建成后年产装配式砼结构构件2万m³，年产装配式钢结构件1200t，年产复合顶板60000m2。具体情况见下表。 表2-2 项目产品产能一览表 产品名称; 产品规格; 年产量; 单位; 备注. 装配式钢结构件; 根据现场尺寸定制; 1200; t; 轻钢龙骨、C型钢、金属窗套、金属檐口. 装配式砼构件; 根据现场尺寸定制; 20000; m3; 预制独立基础、预制墙板、预制楼板、预制钢混楼梯、预制梁和柱. 复合顶板; 根据现场尺寸定制; 60000; m2; --. 9、原辅材料消耗 项目主要原辅材料用量见下表。 表2-3 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 物料名称; 规格; 年使用量; 单位; 储存位置. 1; 钢板; 厚8-20; 300; t; 1#车间. 2; 钢筋; Φ6-32; 500; t; 1#车间. 3; 商混; C50; 20000; t; 即用即买不储存. 4; 绑丝; --; 2000; 捆; 1#车间. 5; 焊丝; --; 6; t; 1#车间. 6; 焊条; --; 0.5; t; 1#车间. 7; 水性脱模剂; 25kg/桶; 0.5; t; 1#车间. 8; 钢卷; 厚0.8、1.0、1.8; 1300; t; 2#车间. 9; 聚氨酯密封胶; 1500kg/桶; 15; t; 2#车间. 10; 欧松板; 1220*2440; 59000; 张; 2#车间. 11; 石墨聚苯板; 600*1200; 5016; m3; 2#车间. 12; 配件; --; 5; t; 螺栓等，1#、2#车间. 13; 润滑油; 0.02; t; 油类物质储存区. 14; 液压油; 0.01; t; 油类物质储存区. 15; 水; --; 630; m3/a; 由园区供水管网提供. 16; 电; --; 10; 万KWh/a; 由园区供电管网提供. 脱模剂：是一种用于模具和材料之间的隔离性功能物质，由成分稳定的烷烃聚合物、碳链高分子材料组成，采用非离子型和离子型乳化剂复配，经特殊尖端工艺合成，具有隔离性优、分散性好、水溶性高等性能；成分中不含矿物油，质量非常稳定，是一种新型环保产品，无毒无味、无污染、可降解。 聚氨酯密封胶，属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，(A组份：B组份=100:25)。项目采用的聚氨酯密封胶已取得中国环境标志产品认证证书，产品样品经测试，挥发性有机物未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的限值要求。 10、生产设备 主要设备一览表见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 激光切割机; HS-C8025; 1台; 1 #车间. 2; 便携等离子切割机; GU7-60; 1台; 1 #车间. 3; 智能钢筋弯箍机; YZBW-4; 1台; 1 #车间. 4; 钢筋调直切断机; 0-70米变频; 1台; 1 #车间. 5; 钢筋切断机; 45型; 1台; 1 #车间. 6; 钢筋弯曲机; 45型; 1台; 1 #车间. 7; 钢筋弯曲机; 25型; 1台; 1 #车间. 8; 螺杆空压机; LS-30P; 1台; 1 #车间. 9; 二保焊机; NBC-350F; 3台; 1 #车间. 10; NBC-250GF; 2台; 1 #车间. 11; NBC-270F; 1台; 1 #车间. 12; 电焊机; ZX7-300ST; 1台; 1 #车间. 13; ZX7-328s; 2台; 1 #车间. 14; ZX7-400; 2台; 1 #车间. 15; BX1-315; 2台; 1 #车间. 16; WS-250; 1台; 1 #车间. 17; 可移动钢模台; 4×9、4×12; 16个; 1 #车间. 18; 梁柱钢筋绑扎台; --; 3个; 1 #车间. 19; 模具; --; 若干; 1 #车间. 20; 行车; 10t; 2台; 1 #车间. 21; 轻钢生产线; 89龙骨机; 3台; 2 #车间. 22; C型钢生产线; 300C龙骨机; 1台; 2 #车间. 23; 金属窗套加工机; 600*8500; 1台; 2 #车间. 24; 金属凸檐口加工机; 800*9000; 1台; 2 #车间. 25; 金属平檐口加工机; 600*5000; 1台; 2 #车间. 26; SBS切断机; 200; 1台; 2 #车间. 27; 叉车; 3.5吨; 2台; 2 #车间. 28; 电叉车; 2吨; 1台; 2 #车间. 29; 行车; 2.8吨; 1台; 2 #车间. 30; 可移动钢模台; 4×9、4×12; 4个; 基础墩浇筑区. 31; 龙门吊; 10t、20t; 2台; 基础墩浇筑区和存储区. 11、劳动定员与工作制度 项目劳动定员30人，每年工作300天，8时/天。 12、公用及辅助工程 （1）供电 本项目用电由园区供电网供给，年用电量10万kW▪h，可满足项目用电需求。 （2）供热 项目生产无需用热，冬季生活取暖采用空调。 （3）给排水 本项目用水由园区供水管网供给，水质水量可满足项目用水需要。 项目建成后用水总量为1.5m3/d，主要为生活用水、车辆清洗用水和车间清洁用水。其中车辆清洗用水量为7.7m3/d，车间清洁用水量为0.5m3/d。 项目劳动定员30人，生活用水水量参照《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）中写字楼用水定额，取30L/（人▪d），则职工生活用水量为0.9m3/d。 项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；车间清洁废水产生量为0.4m3/d，车间清洁废水水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘；生活污水排放量为0.72m3/d，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂处理。 项目水平衡表见下表，项目水平衡图见图2-1。 表2-5 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排水量; 排放去向. 1; 职工生活; 0.9; 0.9; --; 0.18; 0.72; 排入园区污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂处理. 2; 车辆清洗用水; 7.7; 0.7; 7; 0.7; 0; 车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排. 3; 车间清洁用水; 0.5; 0.5; --; 0.1; 0.4; 水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘. 合计; 9.1; 2.1; 7; 0.98; 0.72; --. 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 13、厂区平面布置 项目根据场地所处的地理位置及工程建设用地的地块形状和场地周围的交通运输条件，总图布置充分考虑建筑采光、人货流向、节耗、消防安全和厂区景观等因素，项目完成后平面布置情况如下：由北至南依次为2#车间、1#车间、基础墩浇筑区和存储区、样板间展示区及办公、宿舍区，入口位于厂区西南角。 具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目利用现有厂房，施工期主要进行设备安装及调试等。 施工期间主要环境影响为施工人员生活污水及生活垃圾、设备安装及调试产生的噪声、设备安装时产生的废包装材料。 二、运营期 项目设置1#、2#两个生产车间和基础墩浇筑区，1#车间进行装配式砼结构构件生产，主要进行钢制连接件和钢筋龙骨的加工，钢制连接件焊接在梁、柱的钢筋龙骨端部，然后将钢筋龙骨入模浇筑，脱模后即为成品砼结构构件。成品砼结构构件主要为预制独立基础、预制墙板、预制楼板、预制钢混楼梯和预制梁和柱，其中：预制墙板、预制楼板、预制钢混楼梯和预制梁和柱在1#车间内模台浇筑，预制独立基础在1#车间南侧基础墩浇筑区合模浇筑。 2#车间进行钢结构构件生产和复合顶板的生产，并进行装配式钢结构建筑所需材料（瓷砖、板条、沥青瓦等）和现场安装工具的储存。 1、强抗震PHF建筑体系（1#车间） （1）钢制连接件加工 钢板入厂后在1#车间钢板存放区暂存，根据绘制的生产大样图，经激光切割机将钢板切割成需要的形状，然后在小件加工区焊接成需要的钢制连接件。 此工序主要污染物为切割过程中产生的废气、焊接烟尘、设备噪声及固体废物。切割工序产生的废气经切割工作台侧边集气管道收集进脉冲式布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA001）排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间内部无组织排放；噪声采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施；固体废物主要为切割过程中的下角料和废焊渣，集中收集后外售。 （2）钢筋加工 钢筋入厂后在1#车间钢筋存放区暂存，经钢筋拉直机将钢筋拉直、钢筋切断机截成需要的长度、钢筋折弯机折弯成需要的形状，然后在钢筋加工区和绑扎区绑扎成钢筋骨架，钢筋骨架承重部位绑扎接口处采用焊机焊接固定。钢制连接件焊接在梁、柱的钢筋龙骨端部。 此工序主要污染物为焊接烟尘、设备噪声及固体废物。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间内部无组织排放；噪声采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施；固体废物主要为钢筋加工过程中的下角料和废焊渣，集中收集后外售。 （3）入模浇筑 模具放置在可移动钢模台上，模具中刷环保型脱模剂（方便成品脱模），然后将加工好的钢筋龙骨放入模具中。混凝土采用密闭的罐车运输到厂区内，倒入车间内料斗中，行车配合料斗吊送入放置好钢筋骨架的模具内，使模具内的混凝土均匀摊铺并紧贴模具内壁。 此工序主要污染物为设备噪声及固体废物。噪声采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施；固体废物主要为钢筋加工过程中的混凝土块、脱模剂空桶，混凝土块回用于预制独立基础的浇筑，脱模剂空桶厂家回收处理。 （4）脱模 入模振捣压实后的胚体，在模具中放置，于阴凉通风区域静置养护24h。脱模即为成品砼构件，运至存储区储存。 1#车间生产工艺流程见下图： 图2-2 1#车间生产工艺流程及产排污节点图 2、冷弯薄壁轻钢体系生产工艺流程 将设计好的主体数据，输送至轻钢龙骨机、窗套和檐口加工机，加工设备由放料机、导向机架、成型主机、校正装置、定尺切断部分、收料台、电器控制部分等组成，采用PLC控制。加工设备以钢卷为原料，在常温下将钢卷通过连续弯曲变形成为所要求截面形状和长度的轻钢龙骨。 加工设备为一体成型设备，根据给定的尺寸就可以自动加工成产品，整个生产过程只需打包人员打包即可。加工设备生产工艺流程见下图： 图2-3 冷弯薄壁轻钢体系工艺流程及产排污节点图 3、复合顶板生产工艺流程 将外购固定尺寸的欧松板和石墨聚苯板用密封胶粘接即为成品复合顶板。密封胶采用环保新材料聚氨酯密封胶。 工艺流程见下图： 图2-4 复合顶板生产工艺流程及产排污节点图 项目排污节点情况见下表。 表2-6 项目排污节点 类别; 序号; 产生工序; 主要污染物; 排放 规律; 排放去向及治理措施. 废气; G1; 激光切割工序; 颗粒物; 间歇; 由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放. G2; 便携等离子切割工序; 颗粒物; 间歇; 经移动式滤筒除尘器(1台)处理后车间内部无组织排放. G3; 焊接工序; 颗粒物; 间歇; 经移动式焊烟净化器处理后，车间内无组织排放. 废水; W1; 车辆清洗废水; pH、COD、SS; 间歇; 车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排. W2; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 间歇; 经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网. W3; 车间清洁废水; pH、COD、SS; 间歇; 水质简单且水量较小，泼洒抑尘. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 间歇; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施。. 固体废物; S1; 钢筋、钢卷加工; 边角料; 间歇; 集中收集后外售. S2; 焊接工序; 废焊条、废焊渣; 间歇; 集中收集后外售. S3; 除尘器; 除尘灰; 间歇; 集中收集后外售. S4; 拆包过程; 废包装; 间歇; 集中收集后外售. S5; 浇筑工序; 混凝土块; 间歇; 回用浇筑工序. S6; --; 废脱模剂桶、废密封胶桶; 间歇; 由厂家回收处理. S7; 废润滑油; 润滑油; 间歇; 暂存于危废暂存间内，交由有危废处置资质的单位处理. S8; 废液压油; 液压油; 间歇. S9; 废润滑油桶、废液压油桶; 润滑油、液压油; 间歇. S10; 沉淀池泥渣; 泥渣; 间歇; 环卫部门统一收集处理. S11; 办公生活; 生活垃圾; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁区域现状为闲置区域，不存在环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO日均值第95百分位浓度和臭氧日最大8小时滑动平均第90百分位年均浓度分别为78微克/立方米、44微克/立方米、7微克/立方米、32微克/立方米、1400微克/立方米、184微克/立方米，综合指数4.79。六项污染物中，二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳达到国家环境空气质量二级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧三项污染物分别超标0.1倍、0.3倍和0.2倍。 现状评价结果详见下表。 表3-1 基本污染物环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 评价标准; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 32; 40; 80.0%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 78; 70; 111.4%; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 44; 35; 125.7%; 不达标. CO; 24小时平均95%百分位数; mg/m3; 1400; 4000; 35%; 达标. O3; 8小时平均90%百分位数; μg/m3; 184; 160; 115%; 不达标. 根据结果分析，项目所在区域环境空气中，SO2年平均值、NO2年平均值、CO 24小时平均值3项因子满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中（生态环境部公告2018年第29号）二级标准要求，PM10、PM2.5、O3等3项因子不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中（生态环境部公告2018年第29号）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中相关规定，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，该项目所在区域空气质量为不达标区。 随着工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，同时采暖季分散采暖烟气排放等导致排放的PM10、PM2.5、O3等指标超标，但通过制定污染防治方案和区域治理减排措施，将持续改善区域环境空气质量，环境质量将逐步好转。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为TSP，TSP现状数据引用《河北如是环境检测服务有限公司检测报告》（如环（委）字2024第09020号）中的监测数据，采样时间为2024年9月4日~2024年9月6日；监测点位于项目西南约1430m的寺家庄村，位于项目5km范围内，且监测时间在3年之内，符合数据有效性的相关规定，可用于本项目的现状评价。 1430m 项目位置 监测点 图3-1 引用数据监测点位图 引用的特征因子环境质量现状监测结果见下表。 表3-2 特征因子环境质量现状监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 评价标准; 现状浓度 （μg/m3）; 标准指数; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 寺家庄村; TSP; 0.3mg/m3; 0.224-0.238; 0.747-0.793; 79.3; 0; 达标. 根据监测结果可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 2、地表水环境质量现状 项目位于高邑县城东工业区，该区域污水管网排入凤城污水处理厂，经凤城污水处理厂处理达标后出水排入槐河，根据《2023年石家庄市生态环境状况公报》，北沙河-槐河水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好。 3、声环境质量现状 厂界外周边50米范围内，不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，若项目厂界外周边50米范围内无敏感目标，则不需要进行保护目标声环境质量现状监测，也无需引用所在区的环境质量公报中的噪声现状进行评价。 根据《高邑县声环境功能区划》，本区域执行3类声环境功能区要求。 4、生态环境质量现状 本项目位于高邑县城东工业区，项目租用现有厂房，且用地范围及评价范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，生态敏感程度一般，故无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 项目选址500m范围内无地下水集中式饮用水水源保护区、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无分散式饮用水井。综合分析，本项目不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本次项目位于河北省石家庄市高邑县高邑镇凤中路东头6号。根据现场踏勘，项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感脆弱区等环境敏感区域，距离项目最近敏感目标为厂区西侧60m处的高邑县看守所。 表3-3 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距/m. 经度; 纬度. 高邑县看守所; 114°38'18.111"; 37°36'03.010"; 狱警、犯人; 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中Ⅱ类区; W; 60. 高邑县艺鸣学校; 114°38'14.828"; 37°36'02.184"; 职工、学生; W; 130. 中大营村; 114°38'42.174"; 37°36'03.132"; 村民; E; 420. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、分散式饮用水井、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 切割、焊接工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他二级排放标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 具体标准值见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 有组织; 切割废气; 颗粒物; 排放浓度≤120mg/m3; 排放速率≤3.5kg/h; 15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 2、废水 本项目生产过程中无废水排放，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值同时执行高邑县凤城处理厂进水水质要求。 表3-5 项目废水排放口执行排放标准 序号; 污染物; 单位; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 高邑县凤城污水处理厂进水水质要求; 本项目执行标准. 1; pH; /; 6-9; 6-9; 6-9. 2; COD; mg/L; 500; 400; 400. 3; BOD5; mg/L; 300; 200; 200. 4; SS; mg/L; 400; 220; 220. 5; 氨氮; mg/L; /; 35; 35. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。营运期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 具体标准值见下表。 表3-6 运营期噪声排放标准 时期; 污染物; 等效声级dB(A); 执行区域; 标准来源. 昼间; 夜间. 营运期; 等效连续A声级; 65; 55; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 施工期; 等效连续A声级; 70; 55; 施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值. 4、固体废物 （1）施工期 项目施工期产生的固体废物主要包括废包装材料，属一般固体废物。参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。 （2）营运期 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求、危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订版）中第四章“生活垃圾”中的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家有关政策要求，结合本项目的特点，确定本项目实行总量控制的污染物因子为SO2、NOx、COD、NH3-N、非甲烷总烃、颗粒物。根据环境保护部文件《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）中的相关要求，本评价按照国家、地方污染物排放标准对项目总量进行核算。 项目切割废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后，车间内部无组织排放。项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；车间清洁废水水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘；生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂处理。 1、废水总量控制指标 生活污水不纳入总量控制指标，因此，项目不涉及废水总量控制指标。 2、废气总量控制指标 本项目不涉及锅炉，不涉及SO2、NOx排放。废气主要为切割过程产生的废气，主要污染物为颗粒物。 颗粒物预测排放量为： 2.97mg/m3×10000m3/h×500h×10-9=0.01485t/a≈0.015t/a 经计算，颗粒物预测排放量为0.015t/a。 项目建设完成后总量控制指标分别为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0.015t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，不涉及土方施工，施工期主要建设内容为设备安装及调试。施工期间主要环境影响为施工人员生活污水及生活垃圾、设备安装及调试产生的噪声、设备安装时产生的废包装材料。 施工期施工人员产生的生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂处理。 设备安装及调试产生的噪声主要指一些零星的敲打声、撞击声等，多为瞬时噪声，且噪声值较小，由于设备的安装在生产车间内进行，经厂房隔音后对项目周边声环境影响较小。 设备安装时产生的废包装材料外售回收；生活垃圾收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一清运、处理。 随着施工的结束，影响将会逐渐消失，且项目施工期较短，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）有组织废气 切割工序产生的废气由集气管道收集引入1套脉冲式布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒DA001排放。 1 #车间设置1台激光切割机，切割机产生的切割粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业手册》中切割下料颗粒物产污系数：1.10kg/吨-原料，本项目需切割金属料为300t/a，切割粉尘产生量为0.33t/a，产生速率为0.66kg/h（切割工段年工作时数为500h）。 激光切割机操作平台两侧各设置8个集气口，共计16个集气口，每个集气口内径为0.4m（截面积0.13m2），根据《废气处理工程技术手册》，风量按公式Q＝3600FVβ（其中F为操作口实际开启面积，m2；v为操作口处空气吸入速度，m/s，取1.2m/s；β为安全系数，一般取1.05~1.1，取1.1。）计算，则切割工序废气产生量为9550m3/h，本项目切割工序风机设计风量按10000m3/h计。 集气罩的收集效率为90%，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业手册》布袋除尘器处理效率为95%。则颗粒物排放量为0.015t/a，速率为0.030kg/h，浓度为2.97mg/m3，颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准标准要求（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）。 经上述分析，本项目产生的废气在采取上述污染防治措施后均能达标排放，因此，项目产生的废气对周围环境空气影响较小。 （2）无组织废气 ①切割废气经车间沉降后，30%废气以无组织废气排放，其中颗粒物排放量为0.010t/a，排放速率为0.020kg/h。 ②焊接烟尘 骨架及零部件焊接过程会产生焊接烟尘，采用移动式焊烟净化器(若干台)处理后车间内部无组织排放。项目采用焊条、焊丝进行焊接，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)-《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理(不包括电镀工艺)行业系数手册》-09焊接工段系数表，实芯焊接工序颗粒物产生系数为9.19kg/t-原料，项目焊条、焊丝年用量为6.5t，因此焊接烟尘产生量为0.0597t/a。焊接时间为1000h/a，废气收集效率为90%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)-《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理(不包括电镀工艺)行业系数手册》-09焊接工段系数表，移动式烟尘净化器去除效率为95%。因此未被收集的烟尘产生量为0.006t/a，经处理后车间内部无组织排放量为0.003t/a，因此钢筋加工车间焊接废气无组织排放量为0.009t/a，排放速率为0.009kg/h。 ③便携等离子切割机 便携等离子切割机在车间内移动作业，切割废气采用移动式滤筒除尘器(1台)处理后车间内部无组织排放。切割机产生的切割粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业手册》中切割下料颗粒物产污系数：1.10kg/吨-原料，本项目便携等离子切割机切割金属料为50t/a，切割粉尘产生量为0.055t/a，便携等离子切割机年工作时数为100h，废气收集效率为90%，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业手册》布袋除尘器处理效率为95%。因此未被收集的颗粒物产生量为0.006t/a，经处理后车间内部无组织排放量为0.002t/a，因此车间便携式激光切割下料颗粒物无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.008kg/h。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A表A.1中的AERSCREEN模型进行预测，厂界无组织颗粒物最大浓度为0.019mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数 产污环节; 污染物; 废气量m3/h; 污染物产生; 排放形式; 治理 措施; 是否为可行技术; 污染物排放; 执行标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率 %; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 切割工序; 颗粒物; 10000; 59.4; 0.594; 0.297; 有组织; 集气管道收集进脉冲式布袋除尘器处理后经一根15m排气筒（DA001）排放; 95; 是; 2.97; 0.030; 0.015; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织废气; 颗粒物; --; --; 0.037; 0.027; 无组织; 车间密闭，加强收集; --; 0.037; 0.027; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 项目排气口基本情况见下表。 表4-2 本项目排放口基本情况 名称; 排气筒底部坐标; 污染物; 排放速率/kg/h; 高度/m; 内径/m; 烟气; 年排放小时数/h; 排放口类型. 经度; 纬度; 排风量/ m3/h; 温度 ℃. DA001; 114.63897586°; 37.59993°; 颗粒物; 0.030; 15; 0.5; 10000; 20; 500; 一般排放口. （3）非正常工况 非正常工况指生产运行阶段的检修、操作不正常或设备故障等，造成的生产异常、污染物排放异常情况。本项目污染物环保设施主要为布袋除尘器。因此，考虑布袋除尘器最不利的情况，切割废气采用布袋除尘器效果变差，布袋除尘器部分布袋破损，去除效率0。 考虑布袋除尘器发生故障主要污染物非正常工况污染源强见下表。 表4-3 污染源非正常排放核算表 非正常排放源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/a）; 单次持续时间/h; 年发生频次 次/非正常工况; 应对措施. 排气筒DA001; 布袋破损; 颗粒物; 59.4; 0.594; 0.297; ≤1; ≤1; 停止加料，检修废气处理措施. （4）环保措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中颗粒物污染防治设施及名称为“湿法作业或采用袋式除尘”，本项目颗粒物废气采用袋式除尘器处理，属于袋式除尘技术，因此切割废气处理技术可行。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目废气监测点位、监测项目和监测频率见下表。 4-4 废气监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 2、水环境影响分析 （1）废水产生情况 项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；车间清洁废水水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘；生活污水排放量为0.72m3/d，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂处理。 项目废水产排情况见下表。 表4-5 废水污染物排放源一览表 产排污环节; 废水排放量m3/d; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理设施; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 处理能力m3/d; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术. 生活污水; 0.72; COD; 400; 0.0864; /; 化粪池; 20; 是; 320; 0.0622. BOD5; 200; 0.0432; 30; 140; 0.0272. SS; 250; 0.0540; 30; 175; 0.0340. 氨氮; 35; 0.0076; 10; 32; 0.0061. 项目废水排放口信息见下表。 表4-6 废水排放口情况 排放口名称; 编号; 类型; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放标准; 污染物种类; 浓度限值/mg/L. 废水总排口; DW001; 一般排放口; E114.63875592° N37.59908941°; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律。; 高邑县凤城污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及高邑县凤城污水处理厂进水水质; pH; 6-9. COD; 400. BOD5; 200. SS; 220. 氨氮; 35. （2）废水排入污水处理厂的可行性 高邑县凤城污水处理厂位于高邑县侯家庄村东北0.8公里处，设计处理规模2万m3/d，采用“A2O池+二沉池+高效沉淀池+活性砂滤池+接触消毒池”处理工艺，设计进水水质为：COD≤400mg/L，BOD5≤250mg/L，SS≤220mg/L，氨氮≤35mg/L，出水水质达到《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796- 2018）表1标准后，排入槐河。本项目所在位置位于高邑县凤城污水处理厂收水范围内，且项目所在位置污水管网已铺设完成并投入使用。污水处理厂规模为2万m3/d，本项目废水主要为职工生活废水、食堂废水，排放量为0.72m3/d，占高邑县凤城污水处理厂的0.00004%，污水处理厂的处理能力能够满足本项目污水处理要求。本项目废水主要为职工生活废水，生活污水经现有化粪池处理后经管网排入高邑县凤城污水处理厂进一步处理，经化粪池处理后出水水质为：pH6-9、COD160mg/L、BOD560mg/L、SS175mg/L、氨氮26mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足高邑县凤城污水处理厂进水水质要求。从废水排放量和水质角度分析，本项目废水不会对高邑县凤城污水处理厂的运行造成冲击，因此本项目废水排入高邑县凤城污水处理厂是可行的。 项目废水治理措施可行，对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强及降噪措施 本项目产生噪声的主要是生产设备运行时产生的噪声，单台设备产生的噪声值约为70~85dB(A)。本项目噪声预测时以租赁厂区东南角为坐标原点，项目主要噪声源噪声值见下表。 表4-7 项目噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 龙门吊; --; -17; 88; 8; 85; 选用低噪声设备、基础减振等措施; 昼间. 龙门吊; --; -20; 72; 8; 85. 表4-8 项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对 位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1 #车间; 激光切割机; 1200w; 85; 选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声; -75; 125; 1; 4; 73; 昼间; 20; 53; 1. 等离子切割机; GU7-60; 85; -76; 130; 1; 2; 79; 20; 59; 1. 智能钢筋弯箍机; YZBW-4; 85; -60; 165; 1; 3.5; 74; 20; 54; 1. 钢筋调直切断机; 0-70米变频; 85; -60; 155; 1; 8; 67; 20; 47; 1. 钢筋切断机; 45型; 85; -67; 160; 1; 7; 68; 20; 48; 1. 钢筋弯曲机; 45型; 85; -67; 153; 1; 7; 68; 20; 48; 1. 钢筋弯曲机; 25型; 85; -62; 150; 1; 6; 69; 20; 49; 1. 螺杆空压机; LS-30P; 80; -58; 140; 1; 10; 60; 20; 40; 1. 二保焊机; NBC-350F; 75; -70; 142; 1; 5; 61; 20; 41; 1. 二保焊机; NBC-250GF; 75; -65; 140; 1; 4; 63; 20; 43; 1. 二保焊机; NBC-270F; 75; -70; 137; 1; 4; 63; 20; 43; 1. 电焊机; ZX7-300ST; 75; -71; 148; 1; 6; 59; 20; 39; 1. 电焊机; ZX7-328s; 75; -66; 147; 1; 5.5; 60; 20; 40; 1. 电焊机; ZX7-400; 75; -61; 145; 1; 6.5; 59; 20; 39; 1. 电焊机; BX1-315; 75; -65; 166; 1; 7; 58; 20; 38; 1. 电焊机; WS-250; 75; -60; 160; 1; 6; 59; 20; 39; 1. 行车; 10t; 80; -22; 148; 1; 12; 58; 20; 38; 1. 行车; 10t; 80; -26; 124; 1; 12; 58; 20; 38; 1. 2 #车间; 轻钢生产线; 89龙骨机; 85; -50; 190; 1; 1; 85; 20; 65; 1. C型钢生产线; 300C龙骨机; 85; -29; 185; 1; 1; 85; 20; 65; 1. 窗套加工机; 600*8500; 85; -48; 198; 1; 3; 75; 20; 55; 1. 凸檐口加工机; 800*9000; 85; -46; 206; 1; 3; 75; 20; 55; 1. 平檐口加工机; 600*5000; 85; -53; 209; 1; 3; 75; 20; 55; 1. SBS切断机; 200; 85; -54; 204; 1; 3; 75; 20; 55; 1. 行车; 2.8吨; 85; -35; 205; 1; 12; 63; 20; 43; 1. （2）预测模式 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值，工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 Lp（r）=Lw +Dc－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw —由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv —几何发散引起的衰减，dB； Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； Agr —地面效应引起的衰减，dB； Abar —障碍物屏障引起的衰减，dB； Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 ①几何发散引起的衰减 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）－20Lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（ro）——参考位置ro处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m。 ②障碍物屏障引起的衰减 障碍物屏障引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。 ③大气吸收引起的衰减 大气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=α（r-ro）/1000 式中： Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； r —预测点距声源的距离，m； r0 —参考位置距声源的距离，m； α —与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数。 ④地面效应引起的衰减（Agr）及其他多方面效应引起的衰减（Amisc） Agr及Amisc包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R —房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N —室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i（T）=LP1i（T）－（TLi+6） 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； （3）预测结果及分析 本项目噪声源叠加后对厂界四周的影响，结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果 预测值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间贡献值dB（A）; 40; 29; 43; 33. 评价标准dB（A）（昼间）; 65. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目采取以上措施后，由预测结果可知，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。在落实噪声污染防治措施的情况下，本项目生产过程中产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 （4）噪声监测计划 4-10 噪声监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物环境影响分析 （1）源强分析 项目固体废物主要为钢筋、钢板边角料、废焊条及焊渣、除尘器除尘灰、废包装、混凝土块、废脱模剂桶、废密封胶桶、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、沉淀池泥渣和职工生活垃圾。 1）钢筋、钢板边角料、废焊条及焊渣、废包装：根据企业资料，钢筋、钢板边角料产生量约20t/a，废焊条及焊渣产生量为0.2t/a，废包装产生量为0.4t/a，为一般固体废物，集中收集后外售。 2）除尘器除尘灰：根据计算，除尘灰产生量约0.28t/a，为一般固体废物，集中收集后外售。 3）混凝土块：根据企业提供资料，混凝土块产生量为2t/a，为一般固体废物，回用于浇筑工序。 4）生活垃圾：项目职工30人，固体废物产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为4.5t/a，生活垃圾集中收集由环卫部门统一收集处理。 表4-11 项目固体废物产生情况及属性判定表 固体名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 固废代码; 性质; 产生量t/a; 去向. 钢筋、钢板边角料; 钢筋加工; 固态; 铁; 331-999-09; 一般固废; 20; 集中收集后外售. 废焊条及焊渣; 钢筋加工; 固态; 铁; 331-999-99; 一般固废; 0.2; 集中收集后外售. 除尘器除尘灰; 废气处理; 固态; 铁; 331-999-99; 一般固废; 0.28; 集中收集后外售. 废包装; 拆包过程; 固态; 包装袋、纸; 331-001-07; 一般固废; 0.4; 集中收集后外售. 混凝土块; 浇筑工序; 固态; 水泥、沙子、石子; 302-999-99; 一般固废; 2; 回用于浇筑工序. 废脱模剂桶、废密封胶桶; /; 固态; 塑料桶; 302-999-99; 一般固废; 30个; 厂家回收处理. 沉淀池泥渣; /; 固态; 泥渣; 900-999-99; 一般固废; 0.01; 环卫部门统一收集处理. 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; --; 一般固废; 4.5. 表4-12 项目危险废物分析结果产生表 固体名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.002; 设备维护; 液; 润滑油; 石油烃; 每年; T，I; 暂存于危废间，定期由有相应危险废物资质的单位处置. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.001; 设备维护; 液; 液压油; 石油烃; 每年; T，I. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 设备维护; 固; 润滑油; 石油烃; 每年; T，I. 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 设备维护; 固; 液压油; 石油烃; 每年; T，I. 本项目新建危废暂存间1座，面积为21.48m2，最大暂存量5t，危废储存周期最长12个月。 危废暂存间情况详见下表。 表4-13 危险废物暂存间基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 储存危险废物类别; 危险废物代码; 在厂区的位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; 900-217-08; HW08; 西南; 21.48; 密封储存; 5; 6~12个月. 2; 废液压油; 900-218-08; HW08; 6~12个月. 3; 废润滑油桶; 900-249-08; HW08; 6~12个月. 4; 废液压油桶; 900-249-08; HW08; 6~12个月. 本项目产生的危险废物采用密闭容器分类、分区储存于危废暂存间内，并严格台账记录，定期委托有资质单位进行处理。危险废物产生后及时由专用车辆运至处置单位处理，减少在厂区暂存的时间，满足危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求。 （2）危废贮存场所 ①选址可行性 结合区域环境地质条件，石家庄市抗震设计防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，项目危废暂存间底部高于地下水最高水位，危废暂存间基础要求按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。项目危险废物暂存间选址可行。 ②危废贮存场所能力分析 本项目新建危废暂存间1座，面积为21.48m2，最大暂存量5t，危废储存周期最长12个月，本项目危险废物产生量为0.013t/a，危险废物产生后及时转运处置，减少在厂区暂存的时间。因此从危废暂存间容积和贮存期限分析，项目新建危废暂存间暂存能力满足项目产生危废的暂存要求。 ③环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：A、本项目所产危险废物暂存于新建危废暂存间内。B、危险废物在危废暂存间内暂存采用专门密闭容器储存，危废暂存间内盛装危险废物的容器上要粘贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。C、危废暂存间设置有专人进行管理，并认真填写有台账，认真记录危险废物产生量及处置情况，所产危险废物及时转运处置；D、存放废物容器的地方地面要求进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。E、危险废物暂存间做到四防（防雨、防风、防晒、防渗漏），避免污染物泄漏，污染环境。在全面落实上述措施后，项目危险废物可全部妥善得到暂存和无害化处置，因此不会对环境产生影响。 （3）危险废物运输过程环境影响 项目所产危险废物从车间内产生危废的环节运输到危废暂存间的过程中采用密闭桶装收集运输，不得散装，转移过程避免危废散落、泄漏引起的环境影响。在项目危险废物运至有资质单位处置的运输过程中，优化运输路线，最大限度避开沿线环境敏感点，由专业具有资质的运输单位运输，以减少对环境敏感点环境影响。在全面落实上述措施后，项目所产危险废物运输过程不会对环境产生影响。 （4）委托利用或处置的环境影响分析 项目所在地石家庄市及周边现有多家危险废物处置单位，能够满足本项目相关危废处置需求。项目建成后应与有资质的危险废物处置单位签订危险废物委托处置合同，产生的危险废物定期交由其处理，每年签订危废处理合同，每次危废转运处置严格按照转运处置要求填写转移联单，因此将项目所产危废交由有专业资质的单位处理措施可行。另外从焚烧、物化等处置方式分析可实现危险废物的无害化处理，因此，不会对区域环境产生明显不利影响。 通过采取以上固体废物处置措施，可实现全部固废妥善处置，对区域环境不会产生明显不利影响。 （5）一般工业固体废物管理要求 一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，尽可能设置于室内；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求设置环保图形标志。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理有效的收集、存储和处置，一般固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。 5、地下水环境、土壤环境影响分析 本项目运营期切割废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放；骨架焊接过程会产生焊接烟尘，采用移动式焊烟净化器处理后车间内部无组织排放，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网。 项目可能对地下水、土壤产生污染的物质为危险废物。正常情况下，危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间依据相关规范要求采取严格防腐防渗措施。车间、库房、厂区路面等均采取一般防渗措施，污染源从源头上可以得到控制。非正常状况下，地面由于防渗层开裂或破坏磨损，发生物料泄漏，若恰好发生泄漏处的地下水防渗层断裂或破坏，则将导致泄漏污染物污染地下水及土壤。 为了防止污染物及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目采取分区防渗措施对生产区进行防渗处理，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，地下水分区防渗根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。具体分区及措施见下表。 表4-14 防渗措施一览表 序号; 污染分区; 名称; 防渗及防腐措施; 防渗效果. 1; 重点防渗区; 油类物质储存区、危废暂存间; 地面采取底部用三合土铺底，再用水泥硬化，采用15～20cm抗渗钢筋混凝土浇筑，并铺设防渗材料和耐腐蚀材料; 渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 生产车间、库房、办公区及厂区路面; 地面采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化; 渗透系数≤10-7cm/s. 在事故状态下，项目可能会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗污染土壤及地下水环境。根据项目特征，项目制定分区防渗措施，对于可能发生物料和污染物泄漏的油类物质储存区和危废暂存间采取重点防渗措施，生产车间、库房、办公区及厂区路面采取一般防渗措施后，可有效杜绝地下水、土壤环境的污染。 采取上述措施，项目不会对地下水、土壤环境造成明显不利影响。 6、环境风险 （1）风险物质识别 项目主要物料风险识别范围包括：主要为原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据项目工程分析可知，本项目涉及的危险物质为项目产生的危险废物（润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶）。 本项目所涉及的突发环境事件风险物质临界量及最大储存量见下表。 表4-15 风险物质贮存量及临界量一览表 序号; 危险物质; 生产场所存在量（t）; HJ169-2018附录B临界量（t）; Q值; 分布位置. 1; 润滑油; 0.02; 2500; 0.000008; 油类物质储存区. 液压油; 0.01; 2500; 0.000004. 废润滑油; 0.002; 2500; 0.0000008; 危废暂存间. 废液压油; 0.001; 2500; 0.0000004; 危废暂存间. 2; 废润滑油桶; 0.005; 2500; 0.000002; 危废暂存间. 3; 废液压油桶; 0.005; 2500; 0.000002; 危废暂存间. 合计; 0.0000172; --. 本项目物料的年用量、危废暂存量均小于临界量，由上表可知，Q值为0.0000172，因此本项目Q<1，本项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。因此，最大储量与临界量比值Q<1，风险潜势为Ⅰ，不设置环境风险专项评价，只进行简单分析。 （2）风险源分布情况 本项目危险废物存放危废暂存间和油类物质储存区内。 （3）影响途径 根据以往同类装置及事故调查分析，事故触发因素主要为生产过程操作失误、容器破损等引起废润滑油漏洒进而引发土壤、大气、水体污染等环境事故。 （4）环境风险防范措施 为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施： a.物料贮存场所设置安全标准。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。物料存放在专用位置处，储存区地面采用耐腐蚀硬化处理，贮存必要的沙土等堵漏物资，以防物料泄漏时的应急处理之需。建立健全并严格执行物料的安全贮存、使用的各项规章制度和规程，加强日常的安全检查。 b.本项目危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶，设立危险废物暂存间，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置围堰。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。 c.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。 d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。 （5）风险事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。公司应建立突发环境事件应急预案。按照“企业自救、属地为主”的原则，一旦发生环境污染事件，企业应立即实行自救，采取一切措施控制事态发展，及时向当地政府报告，由地方政府动用社会应急救援力量，实行分级管理、分级响应和联动，充分发挥地方政府职能作用和各部门的专业优势，加强各部门的协同和合作，提高快速反应能力。使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。 企业须制定的事故应急预案主要内容简述见下表。 表4-16 环境风险事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存间、油类物质储存区. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故理场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众 对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医护救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度， 设专门部门并负责管理. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. （6）风险评价结论 综上分析结果得知，经采取风险防范措施，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，项目潜在的事故风险是可以防范的。项目建设对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。 7、生态环境影响分析 项目位于现有厂区内，项目不新增占地。评价范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，生态敏感程度一般。项目的实施不会使该地块的土地利用功能发生改变，因此不会改变区域生态环境。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 激光切割废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物： 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h |
|  | 便携等离子切割废气 | 颗粒物 | 经移动式滤筒除尘器(1台)处理后车间内部无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点： 1.0 mg/m3 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 经移动式焊烟净化器（若干台）处理后，车间内部无组织排放 |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 |  |
| 地表水环境 | 车辆清洗废水 | COD SS | 经沉淀池沉淀后,循环利用 | 不外排 |
|  | 车间清洁废水 | COD SS | 水质简单且水量较小，泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 生活污水 | pH COD BOD5 SS 氨氮 | 经厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入高邑县凤城污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值同时执行高邑县凤城处理厂进水水质要求：pH6-9 COD400 mg/L、BOD5200 mg/L、SS220 mg/L、氨氮35 mg/L |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备、密闭隔声、基础减振等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 钢筋、钢板边角料、废焊条及焊渣、除尘器除尘灰、废包装统一收集后外售；混凝土块回用于浇筑工序；废脱模剂桶、废密封胶桶由厂家回收处理；废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废暂存间内，交由有危废处置资质的单位处理；沉淀池泥渣、职工生活垃圾由环卫部门定期清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据项目特征，项目制定分区防渗措施，对于可能发生物料和污染物泄漏的油类物质储存区和危废暂存间采取重点防渗措施，生产车间、库房、办公区及厂区路面采取一般防渗措施后，可有效杜绝地下水、土壤环境的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理要求 根据国家相关法律法规，项目设置环保部门，负责运营期环境管理，并配备1名具有环保专业知识的工程技术人员专职负责环境保护管理工作，其主要职责是： ①对工程范围内的环境保护工作实行统一监督管理，贯彻执行国家和地方的有关环保法规和标准； ②建立各种管理制度，并经常检查督促； ③编制环境保护规划和计划； ④搞好环境教育，提高工作人员的素质； ⑤控制污染物排放，维护环保设施正常运转； ⑥协同环保部门解答和处理公众提出的意见和问题等； ⑦与政府环境保护机构密切配合，接受各级政府环境保护机构的检查与指导； ⑧监督建设单位执行“三同时”规定的情况，使环境保护工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，以确保有效的控制污染； ⑨做好考核与环境统计工作。 （2）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要符合石家庄市环境监测部门的有关要求。 ①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。 ②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 ④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 ⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按照排放口规范化整治技术要求进行。 ⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 环境保护图形标志在厂区的废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行，环境保护图形符号见下表。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. （3）环境管理台账 ①一般原则 企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按次记录。 ②记录形式 分为电子台账和纸质台账两种形式。 ③记录内容 包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 ④记录存储及保存 a.纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 b.电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。 （4）环境影响评价制度与排污许可制衔接 根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。 企业应在验收前按照相关要求进行排污许可申报。 （5）企业环境信息披露要求 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（环保部令第24号）的规定，企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息，企业披露涉及国家秘密、战略高新技术和重要领域核心关键技术、商业秘密的环境信息，依照有关法律法规的规定执行；涉及重大环境信息披露的，应当按照国家有关规定请示报告。 （6）环保竣工验收管理 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 |

- 六、结论

一、结论 本项目符合国家和地方产业政策要求；符合“三线一单”及环境管控要求；项目厂址符合区域总体规划；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小。项目建设在满足环评提出各项要求和污染防治措施与“环境保护措施监督检查清单”的基础上，项目营运期污染物可做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本环评提出以下要求和建议： （1）严格落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 （2）确实落实各项噪声防治措施，减少噪声扰民。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.015 |  | 0.015 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.062 |  | 0.062 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 |  |
| 一般工业固体废物 | 钢筋、钢板边角料 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 废焊条及焊渣 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
|  | 除尘器除尘灰 |  |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |
|  | 废包装 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |
|  | 混凝土块 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 废脱模剂桶、废密封胶桶 |  |  |  | 30个 |  | 30个 |  |
|  | 沉淀池泥渣 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 |  |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  | 废液压油桶 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①   单位：t/a

比例尺

1:86000

比例尺  1：4000

拟建项目生产车间